|  | Algemeen SpoorBedieningsProtocol NV Antwerp Gateway |  |
| --- | --- | --- |

NV Antwerp Gateway (AG), met maatschappelijke zetel te 9130 Doel, Molenweg – Haven 1950 en met ondernemingsnummer BE0473.165.604, hierna ‘de Dienstvoorziening’, wenst afspraken te maken in functie van een goede en transparante samenwerking met spoorwegondernemingen die gebruik willen maken van de Dienstvoorziening AG.

Aangezien:

- De Spoorwegonderneming (SO) vervoersovereenkomsten met derden heeft afgesloten voor het vervoer van lading dewelke via de Dienstvoorziening getransporteerd/behandeld zal worden.

- De Spoorwegonderneming (SO) de Dienstvoorziening dient te betreden en invloed heeft op de operaties van de Dienstvoorziening.

Het Bedieningsprotocol is voor onbepaalde duur geldig.

In geval van tegenspraak tussen dit Bedieningsprotocol en eerdere, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten en afspraken tussen de betrokken partijen zal het Bedieningsprotocol voorgaan.  Aanvullingen op/wijzigingen aan dit Bedieningsprotocol kunnen enkel en alleen schriftelijk worden overeengekomen.

In geval van nietigheid van één of meerdere van de clausules van dit Bedieningsprotocol (met inbegrip van de bijlagen), zal dit Bedieningsprotocol opgevat en uitgevoerd worden zonder rekening te houden met deze clausule. Alle niet door de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid aangetaste bepalingen zullen van kracht blijven. Elke ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal vervangen worden door een geldige of uitvoerbare bepaling die zoveel mogelijk de doelstellingen van de ongeldige of onuitvoerbare bepalingen verwezenlijkt.

Tabel van de bijwerkingen.

| Versie | Onderwerp | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nieuwe versie | 01/01/2020 |

Wijzigingen in blauw en Italic

Tabel van de bijwerkingen	1

I.	Algemeen	4

1.	Doel van het protocol	4

2.	Toegangsvoorwaarden	4

3.	Exploitant van de Dienstvoorziening	5

4.	Toegang	5

5.	Openingsuren	6

6.	Beschrijving van de installatie	6

6.1.	Beschikbare sporen	6

6.2.	Maximum codificatie voor gecombineerd vervoer	6

6.3.	Bochtstralen kleiner dan 150m	6

6.4.	Steile hellingen	6

6.5.	Beveiligingsapparatuur op de sporen	7

6.6.	Tussenspoorbreedte	7

6.7.	Indringing in het vrijeruimteprofiel	7

6.8.	Bevoorrading van voertuigen	7

6.9.	Plaats voor in- en uit spoor rijden van weg-spoorvoertuigen	7

6.10.	Interactie met terminalverkeer – kranen	7

II.	Capaciteit / Kosten	8

1.	Capaciteitscoördinatie & -toewijzing	8

1.1	Verschillende soorten slots	8

1.2	Coördinatieprocedure in geval van conflicten	8

1.3	Vormvereisten voor slotaanvragen	9

2.	Fees	9

2.1	Toegang	9

2.2	Annulatie – niet respecteren slot	9

2.3	Aangeboden diensten	10

2.4	Andere diensten	11

2.5	Aanpassing van tarieven en kortingen	11

III.	Bedieningsvoorschriften	12

1.	Toegang tot de installatie	12

1.1	Aanmelden	12

2.	Vertrek uit de installatie	13

2.1	Afmelden	13

3.	Toegelaten rangeringen	13

4.	Snelheden van toepassing	13

4.1	Wegvoertuigen	13

4.2	Spoorvoertuigen	13

5.	Beschadigde voertuigen	14

6.	Overschrijden van overwegen	14

7.	Immobilisatie van voertuigen	14

8.	Schouwing van voertuigen	14

9.	Herstellen van voertuigen	14

10.	Communicatiemiddelen	15

11.	Veroorzaken van schade	15

IV.	Veiligheidsvoorschriften	16

1.	Principes	16

2.	Persoonlijke beschermingsmiddelen	16

3.	Verbodsbepalingen	16

4.	Bedrijfsgebonden eisen mbt toegang	16

4.1	Intern Transport	16

4.2	Persoonlijke gegevens	16

4.3	Veiligheidsinstructies	17

4.4	Nemen van foto’s	17

5.	Beveiliging van werknemers	17

5.1	Toestand sporen en omgeving	17

5.2	Veiligheidsinstructies	17

6.	Maatregelen voor omgang met gevaarlijke goederen	17

6	Bijlage	18

1.	Grondplan dienstvoorziening	18

2.	Sporenplan	18

3.	Veiligheidsinstructies	19

4.	Etiketten m.b.t. schouwing	20

5.	Melding schadevaststelling	22

6.	Infofiche spoorwegonderneming	23

- Algemeen

- Doel van het protocol

Het doel van dit Bedieningsprotocol is het maken van afspraken voor een goede en transparante samenwerking op operationeel, commercieel en veiligheidsgebied betreffende de spooroperaties.

De Dienstvoorziening heeft dit document (Bedieningsprotocol) opgesteld overeenkomstig de uitvoeringsverordening 2017/2177 van de Europese Commissie. Dit beslaat deel 1 en 2 van dit document.

Deel 3 beschrijft de operationele bedieningsvoorschriften. Deel 4 Beschrijft de spoor specifieke veiligheidsvoorschriften.

Dit Bedieningsprotocol is gepubliceerd op www.dpworldantwerp.com .

De Spoorwegonderneming is op de hoogte van en stemt in met alle bepalingen uit dit Bedieningsprotocol.

- Toegangsvoorwaarden

Het gebruik door de Spoorwegonderneming van de spoorinfrastructuur van de Dienstvoorziening is onderworpen aan het naleven van verschillende voorschriften, wetten en reglementen zoals onder andere, maar niet uitsluitend:

- De Netverklaring, de technische documenten, de plaatselijke protocols en de bedieningsconsignes

- Verordeningen, richtlijnen en gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen (met name de Technische Specificaties van Interoperabiliteit (TSI))

Europees recht: eur-lex.europa.eu/nl/index.htm

- Wetten, Koninklijke Besluiten (KB) en Ministeriële Besluiten (MB)

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.belgium.be

Belgisch Staatsblad: www.just.fgov.be

- Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID)

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/gevaarlijke_goederen/wetgeving

- Fiches Union Internationale des Chemins de fer (UIC)

Union Internationale des Chemins de fer: www.uic.org

- Exploitant van de Dienstvoorziening

De Dienstvoorziening heeft als hoofdactiviteit containeroverslag in de haven van Antwerpen.

Contactgegevens Dienstvoorziening

| Naam - functie - dienst | Tel – GSM - Fax | E-mail |
| --- | --- | --- |
| Railplanning 1700 | +32 730 40 61 +32 730 40 62 +32 730 40 63 | Railplanningag.antw@dpworld.be |
| Terminal Operations Supervisor | +32 730 40 22 | Opsman1700.antw@dpworld.be |
| Terminal Manager – Koen Maes | +32 730 40 24 | Koen.maes@dpworld.be |
| Operations Manager – Dirk van Aerde | +32 730 40 23 | Dirk.vanaerde@dpworld.be |
| Customer Relations Manager – Yves Willaert | +32 730 45 99 | Customer.relations.antw@dpworld.be |
| Steve Declercq Chief Business Officer Commerciële Dienst | +32 730 40 05 | Steve.declercq@dpworld.be |
| Te contacteren bij incident/noodnummer: |  |  |
| Terminal Operations Supervisor | +32 730 40 22 | Opsman1700.antw@dpworld.be |
| Security 1700 | +32 730 49 49 | Security1700.antw@dpworld.be |
| Te contacteren bij vaststelling schade: |  |  |
| Genia Hernandez Claims coordinator Risk, Legal & Insurance | +32 730 33 21 | Risklegal.antw@dpworld.be |
| Railplanning | +32 730 40 61 | Railplanningag.antw@dpworld.be |
| Opsman 1700 | +32 730 33 22 | Opsman1700.antw@dpworld.be |

Alvorens de Dienstvoorziening de eerste keer te betreden wordt er een kennismakingsoverleg ingepland en dient de Spoorwegonderneming zijn relevante contactgegevens te verstrekken aan de exploitant van de Dienstvoorziening via het formulier in Bijlage 7.

- Toegang

| Toegang via de weg Geslecht, Haven 1910 B-9130 Beveren (Doel), Belgium | Toegang via het spoor: DP World – K1700 Stationscode 2526 Antwerpen - WH-Noord B. Kalishoek | Gps-coördinaten: 51°17’52.1”, 4°16’30.4” |
| --- | --- | --- |

Een algemeen overzicht van de installatie is te vinden in bijlage 1 en bijlage 2.

- Openingsuren

| Administratieve openingsuren | Maandag tot vrijdag 8u-17u |
| --- | --- |
| Operationele bedieningstijden | Zie http://www.dpworldantwerp.com/our-businesses/antwerp-gateway => tab opening hours. |

Er is bediening mogelijk door de Dienstvoorziening van maandag 06u00 tot zaterdag 13u30. Plaatsen van voertuigen kan 24/24 mits contactname met de Security afdeling van Dienstvoorziening.

Dienstvoorziening stelt in geval van geplande onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, die invloed hebben op de bediening, de Spoorwegonderneming hiervan zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk in kennis. De Dienstvoorziening spant zich in de mate van het mogelijke in een mogelijk negatieve invloed van de wijzigingen zo gering mogelijk te houden.

- Beschrijving van de installatie

  - Beschikbare sporen

| Spoor | Geëlektrificeerd | Operationele lengte | Helling (mm/m) | Doodspoor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | Nee | 650 m | Waterpas | Nee |
| 256 | Nee | 650 m | Waterpas | Nee |
| 257 | Nee | 650 m | Waterpas | Nee |
| 258 | Nee | 650 m | Waterpas | Nee |
| 259 | Nee | 650 m | Waterpas | Nee |
| 260 | Nee | 650 m | Waterpas | Nee |

Spoorplan zie Bijlage 1 en 2.

De wagens worden door de Spoorwegonderneming geplaatst tussen de gele lijnen (ref. spoorplan Bijlage 2) dewelke de operationele zone aanduiden. De eerste gele lijn is ook duidelijk aangeduid met oranje kegels tot waar de wagons opgeduwd mogen worden.

  - Maximum codificatie voor gecombineerd vervoer

NVT

  - Bochtstralen kleiner dan 150m

NVT

  - Steile hellingen

NVT

  - Beveiligingsapparatuur op de sporen

ISPS poorten

  - Tussenspoorbreedte

Standaard (+/- 4,5 meter)

  - Indringing in het vrijeruimteprofiel

NVT

  - Bevoorrading van voertuigen

Zeer uitzonderlijk en steeds voorafgaand aan te vragen aan Railplanning afdeling van Dienstvoorziening. (bevoorrading kan in voorkomend geval alleen maar op Spoor 1)

  - Plaats voor in- en uit spoor rijden van weg-spoorvoertuigen

NVT

  - Interactie met terminalverkeer – kranen

Er zijn geen overwegen.

Interactie is mogelijk met de spreader van de spoorkraan.

Er dient voorafgaand akkoord te zijn van de Security afdeling van Dienstvoorziening voor toegang tot de site.

- Capaciteit / Kosten

- Capaciteitscoördinatie & -toewijzing

De Dienstvoorziening zal op vraag van de SO en in de mate dit redelijkerwijs mogelijk is transparant communiceren over (beschikbare) capaciteit op haar spoorfaciliteit, tijdelijke capaciteitsbeperkingen en over geplande werkzaamheden die een grote impact kunnen hebben op de exploitatie van de Dienstvoorziening.

De Dienstvoorziening zal steeds niet discriminatoir omgaan met de aanvragen tot slots en in de mate van het redelijkerwijs mogelijke daarbij de volgende principes hanteren.

  - Verschillende soorten slots

Drie verschillende soorten slots worden onderscheiden:

- Vaste slots/reeks aangevraagd voor een volledig “treinpadjaar”. Hier worden dezelfde deadlines voor aanvragen gehanteerd als bij de aanvragen van een treinpad voor een  volledig treinpadjaar X+1 zoals voorgeschreven door Infrabel (april jaar X-1). cfr. New path requests Infrabel

- Vaste slots/reeks aangevraagd voor een volledig “treinpadjaar”, los van de deadline van de jaartreinpaden (mogelijk op elk moment in het jaar, geldend tot ingaan van nieuwe jaartreinpaden). cfr. Late path requests Infrabel

- Spot aanvragen worden behandeld op basis van first come, first serve. Cfr. Ad hoc requests Infrabel

Vaste slots voor een volledig jaar met in acht name van de jaartreinpaden, hebben voorrang op vaste slots zonder jaartreinpaden.  Deze laatste hebben dan wel weer voorrang op spot aanvragen.

  - Coördinatieprocedure in geval van conflicten

Indien twee of meerdere partijen eenzelfde slot hebben aangevraagd voor eenzelfde klant, zal dit slot voorbehouden worden voor de gemeenschappelijke klant, maar toegekend aan de partij die uiteindelijk een voor de exploitant van de Dienstvoorziening aanvaardbaar contract kan voorleggen.

Indien er slots aangevraagd worden voor hetzelfde tijdstip/periode voor verschillende klanten wordt de volgende procedure gehanteerd:

      - De exploitant van de Dienstvoorziening zal onderhandelingen opstarten om een goede oplossing te vinden voor alle partijen door alternatieven voor te stellen.  Indien er geen oplossing gevonden kan worden, geldt de volgende regel.

      - De slotaanvraag voor vaste slots/reeks die naar verwachting de hoogste jaarlijkse omzet voor de Dienstvoorziening garandeert (# treinen * TEU of wagons / trein * prijs / TEU of wagons) zal de slots bekomen. Er zal dan ook een minimale omzet gegarandeerd moeten worden voor deze vaste slots/reeks. Dit mechanisme zal worden bewaakt door middel van een penalty-systeem dat billijk wordt overeengekomen tussen de SO en de exploitant van de Dienstvoorziening.

Wanneer geen levensvatbaar alternatief beschikbaar is en het op basis van een aangetoonde behoefte onmogelijk is aan alle verzoeken om capaciteit voor de betrokken voorziening tegemoet te komen, kan de verzoeker een klacht indienen bij het toezichthoudende orgaan die zich over de zaak buigt en, voor zover nodig, maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat een passend deel van de capaciteit wordt gegund aan de betrokken verzoeker.

  - Vormvereisten voor slotaanvragen

    - Regelmatige slots

Een slot op de Dienstvoorziening dient aangevraagd te worden door de Spoorwegonderneming rechtstreeks bij de Dienstvoorziening, afdeling Railplanning en/of de Chief Business Officer. Hierbij richt de Spoorwegonderneming (SO) zich via mail/telefoon/RTS tot de Dienstvoorziening. Minimale inhoud van de aanvraag bestaat uit aankomstuur, gepland vertrekuur (incl. schouwing), treinnummer, lengte, gewicht, (gepland) aantal wagons, type wagons, aantal moves & naam en telefoon van de bestuurder/wagenmeester/rangeerder.

Indien bepaalde informatie nog niet voorhanden is of gedetailleerde informatie ontbreekt, is het aan de Spoorwegonderneming om dit zo snel mogelijk door te geven via mail/telefoon/RTS aan de Dienstvoorziening en ten laatste 8 uur voor het begin van het slot, behoudens voor treinen op zondag en op maandag eerste shift, waarvoor de informatie ten laatste aangeleverd dient te zijn op de voorafgaande zaterdag 10u00.

    - Spot aanvragen

Een slot op de Dienstvoorziening dient minimaal 48u op voorhand te worden aangevraagd (exclusief weekend en feestdagen). Hierbij richt de Spoorwegonderneming (SO) zich via mail/telefoon/RTS tot de afdeling Railplanning van de Dienstvoorziening. Minimale inhoud van de aanvraag bestaat uit aankomstuur, gepland vertrekuur (incl. schouwing), treinnummer, lengte, gewicht, aantal wagons, type wagons, aantal moves & naam en telefoon van de bestuurder/wagenmeester/rangeerder.

Bij ontvangst van de slotaanvraag zal de Dienstvoorziening dit zo spoedig mogelijk bevestigen.  De Dienstvoorziening engageert zich om spotaanvragen om binnen de 24u vanaf het punt van aanvraag te beantwoorden, behalve tussen zaterdag 13u30 en maandag 06u00.

- Fees

  - Toegang

Voor elke trein die op de Dienstvoorziening geplaatst wordt dient een toegangsfee betaald te worden.

| Dienst | Kost | Opmerking | Mogelijke korting |
| --- | --- | --- | --- |
| Toegangsfee | 75 EUR/inkomende set | Enkel verrekend als set wordt binnengebracht | Nvt |

  - Annulatie – niet respecteren slot

    - Plaatsing

Een slot kan kosteloos geannuleerd worden elke werkdag vóór 10u00 voor de daaropvolgende drie shiften, ttz voor de late shift (14u00 – 22u00), de nacht shift (22u00 – 06u00)  en de vroege shift (06u00 – 14u00).

Indien een slot laattijdig of niet wordt geannuleerd kan een kost gefactureerd worden van 2.500,00 EUR per shift tijdens weekdagen, hetzij 3.500 EUR per shift voor weekend werk (vrijdag 22u00 tot maandag 06u00).

Indien een plaatsing zich meer dan 2 uur verlaat na het toekenningsmoment van het slot, is de SO verplicht de verdere planning en eventuele plaatsing af te stemmen met de Dienstvoorziening. De Dienstvoorziening behoudt zich het recht om het slot te annuleren om daaropvolgende slots of dienstvoorzieningswerkzaamheden niet in gevaar te brengen.

In geval van een vertraging van meer dan 2 uur wordt daarenboven pro-rata een uur kost aangerekend afhankelijk van de shift in de weekdag of voor shift in het weekend.

| Dienst | Kost | Opmerking | Uitzondering |
| --- | --- | --- | --- |
| Annulatie binnen de 24u of vertragingskost | 2.500,00 EUR per shift tijdens weekdagen, hetzij 3.500 EUR per shift voor weekend werk (vrijdag 22u00 tot maandag 06u00). | Enkel verrekend indien annulatietijdstip niet conform artikel 2.2.1 | Bewezen overmacht |
| Vertraging bij plaatsing <2u | pro-rata een uur kost aangerekend afhankelijk van de shift. 2.500,00 EUR per shift tijdens weekdagen, hetzij 3.500 EUR per shift voor weekend werk (vrijdag 22u00 tot maandag 06u00). | Per vertraagd uur ingaand 2 uur na slotaanvangsuur | Bewezen overmacht |

    - Afhaling

Indien de Spoorwegonderming niet wenst of verhinderd is om een treinstel op te halen op het aangegeven moment, dient de Dienstvoorziening zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht. Op vraag kan de Dienstvoorziening dan meedelen welke spoorwegonderneming het volgende slot heeft, dit om eventueel gezamenlijk een oplossing te vinden en zo kosten te vermijden.

Indien de ophaling later dan 2 uren na het aflopen van het slot gebeurt, zal er eveneens een kost van 10,00 EUR per begonnen dag (24u) na afloop van het slot per wagon aangerekend worden aan de Spoorwegonderneming.

In dit geval heeft de volgende Spoorwegonderming de mogelijkheid de set tot op een dichtstbijzijnde bundel te trekken na goedkeuring tussen beide partijen.

  - Aangeboden diensten

Onder beschreven diensten moeten aangevraagd worden via mail/telefoon via de afdeling Railplanning van de Dienstvoorziening. De Dienstvoorziening behoudt zich het recht de dienst te weigeren omwille van een grondige reden. Er wordt gebruik gemaakt van diensten als een goede huisvader.

| Dienst | Kost | Opmerking | Mogelijke korting |
| --- | --- | --- | --- |
| Weging containers | 52 EUR |  | Nvt |

  - Andere diensten

Uitzonderlijk kan er op de site van de Dienstvoorziening getankt worden. Dit is echter steeds ad hoc af te spreken met de Dienstvoorziening.

  - Aanpassing van tarieven en kortingen

De Dienstvoorziening behoudt zich het recht de tarieven aan te passen en zal hiervoor zijn bestaande klanten op de hoogte brengen minimaal 1 maand voor het ingaan van de tarief- of kortingaanpassing.

Verder zal een jaarlijks indexaanpassing gebeuren bij de jaarwisseling.

- Bedieningsvoorschriften

- Toegang tot de installatie

Aanmelden

Personen die toegang tot de installatie nodig hebben dienen op de lijst te staan bij de Security afdeling van de Dienstvoorziening. Enkel personen vooraf aangemeld op deze lijst krijgen toegang tot de site. Er dient ook op voorhand doorgegeven te worden welke personen binnen de Spoorwegonderneming deze namen kunnen/mogen doorgeven aan de Security afdeling van de Dienstvoorziening.

Toegang voor dienstvoertuigen gebeurt via Security aan Geslecht, 9130 Doel. Daarna kan via de terminalweg naar de parkeerzones aan de uiteinden van het spoor gereden worden.

Dagelijks ten laatste om 10u00 dient alle informatie voor de komende 24uur mbt bestel personeel aan de Dienstvoorziening bezorgd worden.

Ten laatste 8 uur voor aanvang van de operaties dient Dienstvoorziening in kennis gesteld te worden van de laad- en loslijsten en samenstelling van de treinwagons en wagonspecificaties. De Dienstvoorziening dient ook duidelijk ingelicht te worden welke wagons beschadigd zijn en dus niet mogen gebruikt worden.

Kleine wijzigingen, telkens af te stemmen met de afdeling Railplanning van de Dienstvoorziening, dienen gecommuniceerd te worden uiterlijk 3 uur voor aanvang van de operaties.

    - Via de weg

Voor toegang tot de installatie via de weg zie I.4 (pg.5)

Te volgen rijweg en na te leven (veiligheids-)instructies:

- zie verkeersplan in bezoekersfolder beschikbaar op de website http://www.dpworldantwerp.com/nl/contact/bezoekersinstructies

- zie IV.4.1 pg. 16

- zie V.3 pg. 19

    - Via het spoor

De toelating voor het openen/sluiten van spoorpoorten verloopt via de Security afdeling van de Dienstvoorziening. Enkel vooraf door de Spoorwegonderneming gemelde personen mogen aan de Security afdeling vragen om de poort te openen.

Behalve tussen zaterdagnamiddag 13u30 en maandagochtend 05u00 neemt de Spoorwegonderneming ten laatste een half uur voor de voorziene aankomst contact met de Railplanning afdeling van Dienstvoorziening om de aankomst van de trein aan te kondigen. De Railplanning afdeling van de Dienstvoorziening deelt de  Spoorwegonderneming mee op welk spoor de trein geplaatst mag worden.

- Vertrek uit de installatie

Afmelden

De Railplanning afdeling van de Dienstvoorziening maakt een combinatielijst wagon/container (geen vrachtbrief!) van zodra de operaties zijn afgerond, gebeurlijk via EDI.

    - Via de weg

Voor vertrek uit de installatie via de weg zie I.4 (pg.5)

Te volgen rijweg en na te leven veiligheidsinstructies:

- zie verkeersplan in bezoekersfolder beschikbaar op de website http://www.dpworldantwerp.com/nl/contact/bezoekersinstructies

- zie IV.4.1 pg. 16

- zie V.3 pg. 19

    - Via het spoor

De toelating voor het sluiten van spoorpoorten verloopt via de Security afdeling van de Dienstvoorziening. Enkel vooraf door de Spoorwegonderneming gemelde personen mogen aan de Security afdeling vragen om de poort te openen.

Behalve tussen zaterdagnamiddag 13u30 en maandagochtend 05u00 neemt de Spoorwegonderneming ten laatste een half uur voor het voorziene vertrek contact met de Railplanning afdeling van Dienstvoorziening om het vertrek van de trein aan te kondigen.

Er dient op voorhand telefonisch contact te zijn met de afdeling Railplanning van de Dienstvoorziening om het vertrek aan te kondigen.

- Toegelaten rangeringen

Enkel gewone rangeringen zijn toegelaten. Het is verboden om wagons af te stoten of vrij te laten lopen op het aansluitspoor.

Er wordt voorkeur gegeven aan het rangeren in opgedrukte beweging aangezien opgeduwde bewegingen een groter risico onthouden.

- Snelheden van toepassing

  - Wegvoertuigen

Op de terminal is de snelheid van de wegvoertuigen beperkt tot 30 km/h.

  - Spoorvoertuigen

Zowel in getrokken als in opgeduwde beweging is de maximumsnelheid 10 km/h.

- Beschadigde voertuigen

Er moet steeds gewaarborgd worden dat alle wagons die toekomen op de Dienstvoorziening ook reglementair kunnen vertrekken. Wagons uitrangeren/afstellen is in geen geval mogelijk.

- Overschrijden van overwegen

| Overwegen die vrij moeten gehouden worden zijn gemarkeerd. | NVT |
| --- | --- |

- Immobilisatie van voertuigen

Tijdens operaties moet de locomotief losstaan van de wagons.

- Schouwing van voertuigen

Schouwing dient aan te vangen 2 uur voor vertrek ten laatste.

De Spoorwegonderneming controleert naar best vermogen, volgens de geldende richtlijnen, de wagens bij het plaatsen op de spoorfaciliteiten van de Dienstvoorziening op gebreken en schade. Wanneer bij het afhalen van de wagens door medewerkers van de Spoorwegonderneming schade wordt vastgesteld aan de lading of aan de wagens wordt deze schade geacht reeds aanwezig te zijn bij voor behandeling op de spooraansluiting van Dienstvoorziening, tenzij de Spoorwegonderneming het tegendeel bewijst.

Alle containers die worden aangeleverd op de spoorfaciliteit van Dienstvoorziening moeten voldoen aan de ISO normen (vorm + cornercastings), dienen correct gelabeld te zijn indien van toepassing. Deuren dienen correct gesloten te zijn en alle hendels vastgedraaid in de kammen van de container.

Eventuele opmerkingen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan de Dienstvoorziening, zodat deze in voorkomend geval actie kan ondernemen. Steeds schriftelijk te bevestigen voor afrekening kosten extra moves en/of assistentie.

Etiketten die kunnen voorkomen op de voertuigen zijn opgenomen in bijlage. Etiketten worden niet aangebracht door de Dienstvoorziening.

De Dienstvoorziening bevestigt dat op het overdrachtspunt de technische wagoncontrole uitgevoerd kan worden aan beide zijden van het spoor. Aandacht voor knelgevaar bij Spoor 1 en Spoor 6 (positie spoorkraan).

- Herstellen van voertuigen

Het herstellen van voertuigen is slechts toegelaten na voorafgaand overleg met de Dienstverlener. Herstellingen kunnen evenwel niet uitgevoerd worden door de Dienstverlener.

- Communicatiemiddelen

Geen beperkingen m.b.t. standaard communicatie-apparaten (CB – GSM – radiopost - ...) – het gebruik ervan is niet toegestaan tijdens het besturen van voertuigen op site van de Dienstvoorziening.

Word en Excell zijn nog steeds toegelaten (in toekomst enkel elektronisch).

Copino (lading en lossing) worden ondersteund. (Nog) geen ondersteuning voor XML.

- Veroorzaken van schade

Elke partij is aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaakt. De schade zal schriftelijk gemeld worden aan de tegenpartij.

De Spoorwegonderneming is verantwoordelijk voor de schade aan de infrastructuur van de Dienstvoorziening, de vervoerde wagens en de vervoerde lading, ontstaan of veroorzaakt tijdens de bediening, tenzij de Spoorwegonderneming kan aantonen dat de schade niet door haar toedoen is veroorzaakt.

De Dienstvoorziening is aansprakelijk voor de directe schade, toegebracht aan medewerkers en/of materiaal van de Spoorwegonderneming, welke direct voortvloeit uit het bewezen niet of onvoldoende nakomen van de bepalingen van dit Bedieningsprotocol door de Dienstvoorziening.

Onrechtstreekse schade, zoals onder andere de financiële of commerciële verliezen, winstderving, de verhoging van algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van verhoopte winst, cliënteel of besparingen, kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling, behoudens ingeval van bedrog of opzet.

De Dienstvoorziening is niet gerechtigd schade aan één of meerdere wagens op eigen initiatief te herstellen, doch is verplicht zo snel mogelijk na vaststelling van de schade melding te doen aan de Spoorwegonderneming, en in voorkomend geval de kosten van herstel te voldoen. Tevens dient de Dienstvoorziening de medewerkers van de Spoorwegonderneming toegang te verlenen om de wagen(s) te herstellen.

- Veiligheidsvoorschriften

            - Principes

Partijen verbinden er zich toe om de geldende veiligheidsvoorschriften te allen tijde strikt na te leven en indien nodig actief deel te nemen aan de coördinatie van de activiteiten met betrekking tot de veiligheid en gezondheid.

De Dienstvoorziening doet alle inspanningen redelijkerwijs mogelijk teneinde te voorzien in de goede en veilige berijd- en bereikbaarheid van de site van de Dienstvoorziening.

            - Persoonlijke beschermingsmiddelen

De verplicht te gebruiken PBM’s zijn opgenomen in de bezoekersinstructies (http://www.dpworldantwerp.com/nl/contact/bezoekersinstructies).

      - Verbodsbepalingen

Er geldt een algemeen alcohol en rookverbod.

Verboden de operationele zone te betreden.

Verboden onder de last te lopen.

      - Bedrijfsgebonden eisen mbt toegang

  - Intern Transport

Intern transport richting spoorzone kan enkel via de afgebakende ringweg. Parkeren van voertuigen kan enkel naast substation B op de daarvoor voorziene plek (zie Bijlage 3). Verkeersplan beschikbaar in bezoekersfolder of kan bij aankomst bij de Security afdeling worden opgevraagd.

Indien nodig kan via de Security afdeling van de Dienstvoorziening een busje gevraagd worden ter begeleiding naar de spoorzone en terug. (tel +32 730 49 49).

Het is strikt verboden de operationele zone te betreden. Er mag niet onder de last gelopen worden. Er mag niet gelopen worden tussen een geparkeerde trein op spoor 1 en de spoorkraan gelet op het beklemmingsgevaar. Er mag niet met voertuigen naast het spoor gereden worden.

  - Persoonlijke gegevens

De Spoorwegonderneming bezorgt AG een lijst met alle medewerkers die tussenkomen op de Dienstvoorziening. Elke aanpassing in haar personeelsbestand, mbt personeel dat tussenkomst op de Dienstvoorziening, zal de spoorwegonderneming onverwijld meedelen aan AG.

Persoonsgegevens worden steeds verwerkt in lijn met de wettelijke privacyvoorschriften. (privacy policies beschikbaar op http://www.dpworldantwerp.com/nl/contact/privacy )

  - Veiligheidsinstructies

Zie bezoekersfolder op website http://www.dpworldantwerp.com/nl/contact/bezoekersinstructies. Het is de taak van de Spoorwegonderneming om er over te waken dat haar personeel deze verplichtingen nakomt.

  - Nemen van foto’s

Het nemen van foto’s van de eigen wagons kan gebeuren door de schouwer. Hierbij dient deze steeds op een veilige locatie plaats te nemen. Er mogen onder geen enkel beding foto’s genomen worden van de ISPS faciliteiten van de Dienstvoorziening.

- Beveiliging van werknemers

  - Toestand sporen en omgeving

Omwille van een veilige bediening houdt de Dienstvoorziening de ondergrond en de omgeving rondom de sporen, inclusief looppaden – schoon en vrij van obstakels en enige hindernis in welke vorm ook, en zorgt voor adequate verlichting op en rond de spooraansluiting.

  - Veiligheidsinstructies

Zie bezoekersfolder op website http://www.dpworldantwerp.com/nl/contact/bezoekersinstructies. Het is de taak van de Spoorwegonderneming om er over te waken dat haar personeel deze verplichtingen nakomt.

- Maatregelen voor omgang met gevaarlijke goederen

- Interne procedure voor lekkende containers

- Live-oefeningen worden georganiseerd m.b.t. lekkende containers

- Spillbox met lekbestrijdingsmiddelen on site

- Spindelschuiven voor afsluiten riolering on site

- Assistentie brandweer wordt ingeroepen ingeval calamiteiten

- Lekbakken om lekkende units op te plaatsen

- Externe veiligheidsadviseur mbt gevaarlijke goederen (Indago)

- Cargo = containers = verpakt volgens IMDG code

- Physical check (type) containers bij aankomst op terminal om te bekijken of transport voldoet aan geldende regels (vb aanwezigheid labels / schade)

- Vrachtbrief moet alle nodige wettelijke info bevatten m.b.t. lading aanwezig op treinstel. Deze moet in bezit zijn van terminal voor aankomst trein.

- Bijlage

- Grondplan dienstvoorziening

Bijlage 1: overview spoorterminal

- Sporenplan

Bijlage 2: nummering van de sporen

- Veiligheidsinstructies

Zie bezoekersfolder op website http://www.dpworldantwerp.com/nl/contact/bezoekersinstructies

- Etiketten m.b.t. schouwing

Deze worden aangebracht door de spoorwegonderneming, dichtbij of in de etikettenhouder.

  - Nationale etiketten

| M10 Het voertuig en/of zijn lading is (zijn) ter plaatse te herstellen. Indien nodig, om het herstel toe te laten, gebeurt het verplaatsen van het voertuig enkel onder voorwaarden gespecificeerd op de etiketten van onmiddellijke afkeuring. |  |
| --- | --- |
| Wordt gebruikt als de manipulatie van de wagon of laadeenheid die geladen is op de wagon, gevaarlijk geworden is. |  |

  - Internationale etiketten

| Model I Wordt gebruikt om de staat (loopbaarheid) van een wagon aan te geven nadat deze een technisch nazicht kreeg volgens de checklist (revisiedatum overschreden). |  |
| --- | --- |
| Model K Wordt gebruikt om aan te geven dat er een probleem is met de wagen of laadeenheid, maar dat het probleem moet opgelost worden voor de wagon opnieuw beladen mag worden. |  |
| Model M Wordt gebruikt om wagenschade te registreren die niet direct belet dat de wagen nog verder ingezet wordt. De wagen mag dus opnieuw beladen worden. |  |
| Model R1 De remuitrusting van deze wagen is defect en werd daarom buiten dienst gesteld (afgezonderd). |  |

- Melding schadevaststelling

- Infofiche spoorwegonderneming

Alvorens de Dienstvoorziening te betreden dient de Spoorwegonderneming onderstaande contactgegevens te verstrekken aan de exploitant van de Dienstvoorziening.

Contactgegevens Spoorwegonderneming

| Naam - functie - dienst | Tel – GSM - Fax | E-mail |
| --- | --- | --- |
| Te contacteren bij incident/ noodnummer: |  |  |
| Te contacteren bij vaststelling schade: |  |  |

Het is wenselijk bij de aanvraag van slot voor plaatsing, eveneens het afhaalslot vast te leggen.

Vaste slots/reeks is een reeks frequente slots per week tussen de dienstvoorziening en eenzelfde bestemming